日照泰东环保科技有限公司

圆盘造粒机

第一章  投标技术要求

一、标的设备名称、数量及交货期

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新2#皮带机 | DT(Ⅱ)A6550 | 1条 | 投标方注明交货期、安装周期 | 山东省日照市岚山区日照泰东环保科技有限公司 | 安装费及硫化费用单独列支 |
| 新3#皮带机 | DT(Ⅱ)A6550 | 1条 |  |  |  |
| 新4#皮带机 | DT(Ⅱ)A6550 | 1条 |  |  |  |

二、招标项目简介

日照泰东环保科技有限公司拟定对除尘灰车间三条皮带机进行招标。用于除尘灰车间除尘灰车间除尘灰运输使用。

三、主要技术参数及要求

| 序号 | 参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编号 |  | SM2.002 | SM2.003 | SM2.004 |
| 2 | 设备名称 |  | 新2#带式输送机 | 新3#带式输送机 | 新4#带式输送机 |
| 3 | 数量（条） |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 设备型号 |  | DT(Ⅱ)A6550 | DT(Ⅱ)A6550 | DT(Ⅱ)A6550 |
| 5 | 工作环境 |  | 室内 | 室内 | 室内 |
| 6 | 输送量（t/h） |  | 30 | 30 | 30 |
| 7 | 带宽（mm） |  | 650 | 650 | 650 |
| 8 | 带速（m/s） |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 长度（m） (头尾轮中心线距离) |  | 15.5 | 15.4 | 17.55 |
| 10 | 提升高度（m） |  | 4.523 | 4.706 | 2.7 |
| 11 | 角度（°） |  | 17 | 17 | 15 |
| 12 | 理论带面高度（mm） |  | 800 | 800 | 800 |
| 13 | 上托辊角度（°） |  | 35 | 35 | 35 |
| 14 | 头部漏斗形式 |  | 标准（改） | 无头部漏斗，带挡料板 | 标准 |
| 15 | 落料点数量（个） |  | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 卸料方式 |  | 头部漏斗下料 | 头部下料 | 头部漏斗下料 |
| 17 | 物料性质 | 名称 | 除尘灰 | 除尘灰 | 湿球 |
|  |  | 温度(℃) | 常温 | 常温 | 常温 |
|  |  | 进料粒度（mm） | 粉料 | 粉料 | ≤10mm |
|  |  | 含水率（%） | ＜15 | ＜15 | ＜15 |
|  |  | 松散密度（t/m3） | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 | 0.8~1.2 |
| 18 | 胶带参数 | 宽度（mm） | 650 | 650 | 650 |
|  |  | 厚度（mm） | （厂家填写） | （厂家填写） | （厂家填写） |
|  |  | 层数（层） | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 拉伸强度（N/mm层） | （厂家填写） | （厂家填写） | （厂家填写） |
|  |  | 长度（m） | （厂家填写） | （厂家填写） | （厂家填写） |
| 19 | 电机 | 功率（kW） | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|  |  | 型号 | （厂家填写） | （厂家填写） | （厂家填写） |
|  |  | 转速（rpm） | （厂家填写） | （厂家填写） | （厂家填写） |
|  |  | 数量（台） | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 电压（V） | 380 | 380 | 380 |
|  |  | 重量（（kg/台） | （厂家填写） | （厂家填写） | （厂家填写） |
| 20 | 驱动位置 |  | 头部驱动 | 中部驱动 | 头部驱动 |
| 21 | 拉紧型式 |  | 螺旋拉紧 | 螺旋拉紧 | 螺旋拉紧 |
| 22 | 布置形式 |  | 见订货图 | 见订货图 | 见订货图 |
| 23 | 重量 | 设备重量（kg/台） | （厂家填写） | （厂家填写） | （厂家填写） |
|  |  | 最大件重量（kg/件） | （厂家填写） | （厂家填写） | （厂家填写） |
|  |  | 检修重量（kg/件） | （厂家填写） | （厂家填写） | （厂家填写） |

所有带式输送机考虑电机+减速机+主被动滚筒传动模式，不考虑电动滚筒形式。

新3#带式输送机考虑机头传动形式。

四.质保条件 ：质保期一年，质保期自设备验收合格之日起开始计算。

五、详细注明优惠条件

六、售后服务

投标方详细阐述质保、售后服务承诺。

七、报价方式及要求

- 根据设备明细表分别进行报价，报价价格含运输费，含税13%。

报价采用加密PDF文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时提供密码。

八、交货地点

日照泰东环保科技有限公司院内

第二章  投标人须知

一、 投标人

1、合格投标人的范围

1.1具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。

1.2投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有质量合格证明。

1.3厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中国境内具有业绩。

1.4投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标文件

1、投标文件的组成

1.1投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。

1.2投标书部分应包括：

1）投标书

2）开标一览表

3）规格、技术参数表

4）投标方的资格声明

2、投标报价

2.1所有投标均以人民币报价。

2.2投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

2.3最低报价不能作为中标的保证。

3、投标文件的签署及规定

3.1投标人应填写全称，同时加盖印章。

3.2投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三、投标文件的递交

投标文件请在投标截至时间（2025年4月3日）下午5点前加密发送到指定邮箱。邮箱中备注投标人公司全称、联系人、联系方式，否则视为废标。

四、其他事项

1、交货周期：

投标人如中标，则成为供货方，按合同要求供货，延期则视为违约。

2、联系人及联系方式：

日照泰东环保科技有限公司  高泰15263437639

山东泰东实业有限公司机动技术部  王浩然15563402623

电子邮箱：342632269@qq.com

日照泰东环保科技有限公司

2025年3月31日